СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОДПОРОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ ПОДПОРОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

(ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ)

РЕШЕНИЕ

19 октября  2022 года                                                                                                            № 208

| Об утверждении Порядка проведения земляных работ на территории муниципального образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов муниципального образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» от 27 октября 2017 года № 335 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области», Уставом муниципального образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области», Совет депутатов муниципального образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»,

РЕШИЛ:

- Утвердить Порядок проведения земляных работ на территории муниципального образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» согласно приложению, к настоящему решению.

2.  Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

3. Администрации Подпорожского муниципального района предоставлять информацию о проведении земляных работ на территории Подпорожского городского поселения.

4. Контроль за исполнением решения возложить на Постоянную комиссию по вопросам ЖКХ и благоустройства Совета депутатов Подпорожского городского поселения.

Глава муниципального образования                                                          В.В. Мосихин

Приложение

к решению Совета депутатов

Подпорожского городского поселения

от 19 октября 2022 года № 208

ПОРЯДОК

проведения земляных работ на территории муниципального образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»

Статья 1. Общие положения

- Порядок проведения земляных работ на территории муниципального образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» (далее - Порядок) разработан с целью обеспечения благоприятных условий проживания населения Подпорожского городского поселения, сохранности инженерных сооружений и коммуникаций, безопасного движения транспорта и пешеходов при производстве земляных работ, регулирования отношений, связанных с обустройством и содержанием мест производства земляных работ и прилегающей территории, определения процедуры производства земляных работ.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке

1. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:

1) земляные работы - производство работ, связанных со вскрытием грунта и (или) искусственного покрытия (за исключением пахотных работ), забивкой и погружением свай при возведении объектов и сооружений всех видов подземных и наземных инженерных сетей, коммуникаций, а также отсыпкой грунтом;

2) разрешение (ордер) на производство земляных работ на территории муниципального образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» - документ, выданный Администрацией муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» (далее - Администрация), разрешающий проведение земляных работ на территории муниципального образования «Подпорожское городское поселение» (далее – разрешение (ордер)).

2. Иные понятия и термины в настоящем Порядке применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации.

Статья 3. Общие требования к производству земляных работ

1. При производстве земляных работ запрещается:

1) производить работы с отклонением от утвержденной проектной документации без согласования с проектной организацией и органами надзора, осуществляющими согласование, а также без внесения соответствующих изменений в разрешение (ордер);

2) производить работы с отклонением от условий согласования и выдачи разрешения (ордера), нарушать границы и сроки, указанные в разрешении (ордере), а также осуществлять работы без разрешения (ордера);

3) складировать при производстве земляных работ на проезжей части автомобильных дорог, тротуарах и газонах стройматериалы и конструкции, грунт и остатки строительного мусора за границами ограждений;

4) оставлять на проезжей части, тротуарах, газонах грунт и строительный мусор после окончания работ;

5) откачивать воду из колодцев, траншей, котлованов непосредственно на тротуары и проезжую часть автомобильных дорог;

6) приготавливать бетонный раствор непосредственно на проезжей части автомобильных дорог и тротуарах;

7) загромождать проезды и проходы во дворы, нарушать нормальное движение пешеходов и транспорта;

8) засыпать грунтом, а также укладывать асфальтобетон на крышки люков, колодцев и камер, решетки ливнеприемных колодцев, корневые шейки стволов деревьев и кустарников, водоотводные канавы и лотки на улицах;

9) осуществлять движение строительных машин на гусеничном ходу и с цепями противоскольжения на колесах по прилегающим к строительной площадке и не подлежащим последующему ремонту участкам улично-дорожной сети.

2. Восстановление места проведения земляных работ до состояния, равноценного первоначальному (до проведения работ), осуществляется за счет лица, осуществляющего земляные работы.

3. При невозможности движения транспортных средств при производстве земляных работ на проезжих частях автомобильных дорог Администрация меняет организацию дорожного движения и (или) движения транспорта общего пользования на период и в месте проведения земляных работ.

4. В период с 1 ноября по 30 апреля запрещается выполнение земляных работ, связанных с разрытием проезжих частей автомобильных дорог, за исключением выполнения земляных работ в указанный период:

1) при строительстве или реконструкции объектов, в соответствии с государственным или муниципальным контрактом;

2) при возникновении необходимости проведения аварийного ремонта инженерных сооружений и коммуникаций;

3) по строительству объектов, предназначенных для транспортировки природного газа под давлением до 1,2 мегапаскаля включительно для целей газификации муниципального образования в рамках программ газификации.

5. Земляные работы на дорогах, улицах, тротуарах, площадях, подлежащих реконструкции или капитальному ремонту, осуществляется до начала работ по реконструкции, капитальному ремонту, благоустройству.

6. Плановые земляные работы проводятся в период с 16 апреля по 31 октября.

Аварийные работы и земляные работы в целях технологического присоединения объекта проводятся круглогодично.

7. В целях исключения земляных работ на проезжих частях и тротуарах автомобильных дорог, площадей с отремонтированным асфальтобетонным покрытием, организации, которые в предстоящем году должны осуществлять работы по строительству, прокладке, реконструкции и ремонту инженерных сооружений и коммуникаций, в срок до 1 ноября года, предшествующего строительству, прокладке, реконструкции или ремонту, сообщают в Администрацию сведения о намеченных работах по прокладке коммуникаций с указанием предполагаемых сроков производства работ.

Статья 4. Порядок производства земляных работ

1. Разрешение (ордер) на проведение земляных работ оформляется по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку и выдается в течение 10 (десяти) рабочих дней на срок до 30 (тридцати) календарных дней.

В случае проведения работ по исполнению государственного (муниципального) контракта разрешение (ордер) на проведение земляных работ выдается на период выполнения работ, который установлен в государственном (муниципальном) контракте или графике выполнения работ, являющемся обязательным приложением к данному контракту.

В случае проведения земляных работ в связи с аварийно – восстановительными работами (за исключением случаев, указанных в ч. 1 ст. 6 настоящего Порядка) разрешение (ордер) на проведение подземных работ оформляется не более 3 рабочих дней со дня регистрации заявления в Администрации;

2. Для получения разрешения (ордера) на проведение земляных работ заявители представляют в Администрацию заявление о выдаче разрешения (ордера) на проведение земляных работ по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, а также:

1) гарантийное письмо по восстановлению покрытия;

2) локальный акт о назначении работника, ответственного за производство земляных работ с указанием контактной информации (для юридических лиц, являющихся исполнителем работ);

3) календарный график производства земляных работ, предусматривающий конкретные виды работ и сроки их выполнения, (при выполнении нескольких видов работ);

4) договор на проведение работ, в случае если работы будут проводиться подрядной организацией;

5) схему организации дорожного движения транспорта и пешеходов на период производства работ (проект безопасности дорожного движения) в случае нарушения их маршрутов движения;

6) предварительные согласования действий с соответствующими службами, отвечающими за эксплуатацию инженерных коммуникаций, с правообладателями земельных участков в случае, если проведение земляных работ будет затрагивать земельные участки, находящиеся во владении физических или юридических лиц, на которых планируется производство земляных работ и интересы которых затрагиваются при производстве земляных работ, выдачей, продлением, закрытием ордера на производство работ;

7) схема производства работ с указанием границ проводимых работ, разрытий; расположением проектируемых зданий, сооружений и коммуникаций; временных площадок для складирования грунтов и проведения их рекультивации; временных сооружений, временных подземных, надземных инженерных сетей и коммуникаций с указанием мест подключения временных сетей к действующим сетям; местами размещения грузоподъемной и землеройной техники; сведениями о древесно-кустарниковой и травянистой растительности; зонами отстоя транспорта; местами установки ограждений.

Статья 5. Порядок продления производства срока действия разрешения (ордера) на производство земляных работ

1. При необходимости продления установленного в разрешении (ордере) срока проведения работ заявитель не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до истечения срока действия разрешения (ордера) обращается в Администрацию с заявлением о продлении срока действия разрешения (ордера) на проведение земляных работ по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

2. Для продления срока действия разрешения (ордера) заявитель предоставляет следующие документы:

1) заявление о продления срока действия разрешения;

2) график производства работ, согласованный исполнителем работ и утвержденный заявителем;

3) разрешение (ордер) (оригинал);

3. Разрешение (ордер) на проведение земляных работ действителен только на вид, участок, объем, сроки работ и конкретного заявителя.

Продление действия разрешения (ордера) на проведение земляных работ возможно не более одного раза на срок до 30 (тридцати) дней.

В случае если проведение земляных работ связано с исполнением муниципального (государственного) контракта, продление действия разрешения на проведение земляных работ осуществляется в соответствии со сроками, указанными в дополнительном соглашении к муниципальному (государственному) контракту о продлении срока исполнения данного контракта.

В течение трех рабочих дней Администрация осуществляет продление срока действия разрешения (ордера) на проведение земляных работ путем внесения соответствующей записи в предъявленное разрешение (ордер) на проведение земляных работ, удостоверения печатью Администрации и подписью Главы Администрации, а также выдачу разрешения (ордера) с продленным сроком действия заявителю.

4. На улицах, площадях и других благоустроенных территориях откопка траншей и котлованов для укладки подземных коммуникаций должна производиться с соблюдением следующих условий:

1) работы должны выполняться короткими участками: длина участков для газопровода, водопровода, канализации и теплотрасс - 200-300 погонных метров; телефонного, электрического кабеля 500-600 погонных метров (на всю длину кабеля на барабане);

2) работы на последующих участках разрешается начинать только после завершения всех работ на предыдущем участке, включая восстановительные работы и уборку территорий;

3) ширина траншеи должна быть минимальной, не превышающей норм технических условий на подземные прокладки;

4) вскрытие дорожного покрытия должно производиться на 20 сантиметров шире траншеи и иметь прямолинейное очертание.

5. Вывоз отходов асфальтобетона, грунта, образовавшихся при проведении дорожно-ремонтных работ на проезжей части автомобильных дорог, производится незамедлительно (в ходе работ). На остальных частях дорог, улиц и во дворах - в течение суток с момента окончания работ.

Строительные материалы и изделия должны складироваться только в пределах огражденной площадки.

При необходимости складирования материалов, конструкций, а также устройства временного отвала грунта за пределами строительной площадки или за пределами ограждения места проведения земляных работ Администрация, на основании обращения производителя работ определяет возможное для складирования на иной территории Подпорожского городского поселения.

Статья 6. Порядок производства земляных работ при ликвидации аварий

инженерных сооружений и коммуникаций

1. В случае ликвидации аварии, устранения неисправностей на подземных инженерных сетях и сооружений водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, телефонной связи и других объектах, требующих безотлагательного проведения аварийно-восстановительных работ в целях восстановления их нормального функционирования, руководители организаций, предприятий, эксплуатирующих инженерные сети, сооружения, иные объекты или лица, уполномоченные их руководителями, при получении сигнала об аварии приступают к ликвидации аварии, при этом сообщают телефонограммой (факсограммой) о времени начала проведения аварийных земляных работ в Администрацию.

2. Организация, производящая аварийные работы, в течение 1 (одного) дня, следующего за днем начала работ, обращается в Администрацию для оформления разрешения (ордер) на проведение аварийных земляных работ.

3. Для получения разрешения (ордера) на производство земляных работ в связи с аварийно-восстановительными работами в Администрацию предоставляются:

1) схема участка работ (выкопировка из исполнительной документации на подземные коммуникации и сооружения);

2) документ, подтверждающий уведомление организаций, эксплуатирующих инженерные сети, сооружения и коммуникации, расположенные на смежных с аварией земельных участках, о предстоящих аварийных работах.

4. Разрешение (ордер) на проведение аварийных земляных работ оформляется по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку и выдается в течение 3 (трех) рабочих дней на срок, определенный в разрешении (ордере).

5. При производстве аварийных работ по ремонту инженерных сооружений и коммуникаций откачка воды (кроме фекальных вод) осуществляется в близлежащую ливневую канализацию, или, при ее отсутствии, в фекальную канализацию при согласовании с эксплуатирующей организацией.

6. Запрещается производить иные земляные работы под видом аварийных работ.

Статья 7. Порядок производства земляных работ при строительстве объектов, предназначенных для транспортировки природного газа под давлением до 1,2 мегапаскаля включительно для целей газификации муниципального образования в рамках программ газификации

1. В случае производства земляных работ по строительству объектов, предназначенных для транспортировки природного газа под давлением до 1,2 мегапаскаля включительно для целей газификации муниципального образования в рамках программ газификации земляные работы могут быть начаты до получения разрешения (ордера) на проведение земляных работ при условии направления в Администрацию заявления на получение разрешения (ордера) на проведение земляных работ не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала земляных работ.

Производство земляных работ допускается в случае наличия схемы производства работ, подготовленной на инженерно – топографическом плане М 1:500 с указанием границ проводимых работ, разрытий; расположением проектируемых зданий, сооружений и коммуникаций; временных площадок для складирования грунтов и проведения их рекультивации; временных сооружений, временных подземных, надземных инженерных сетей и коммуникаций с указанием мест подключения временных сетей к действующим сетям; местами размещения грузоподъемной и землеройной техники; сведениями о древесно-кустарниковой и травянистой растительности; зонами отстоя транспорта; местами установки ограждений, оформленном  в соответствии с требованиями Свода правил СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» и СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства». На инженерно-топографическом плане должны быть нанесены существующие и проектируемые инженерные подземные коммуникации (сооружения).

Схема производства работ согласовывается с организациями, эксплуатирующими инженерные коммуникации, подтверждающей отсутствие пересечений с иными инженерными коммуникациями в границах территории проведения земляных работ.

К заявлению на получение разрешения (ордера) на проведение земляных работ прилагаются документы, указанные в ч. 1 ст. 4 настоящего Порядка.

Разрешение (ордер) на проведение подземных работ оформляется по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку и выдается в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подачи заявления на срок, определенный в разрешении.

Статья 8. Порядок восстановления нарушенного благоустройства

после проведения земляных работ

1. После проведения земляных работ производится комплексное восстановление нарушенного благоустройства. Обязанности по восстановлению нарушенного благоустройства возлагаются на производителя работ.

2. Восстановление благоустройства на объектах большой протяженностью (длина участков для газопровода, водопровода, канализации и теплотрасс - более 200 погонных метров; телефонного, электрического кабеля - более 500 погонных метров) после выполнения земляных работ производится участками, независимо от окончания работ на объекте в целом.

3. Производитель работ обязан обеспечить полную сохранность бордюрного камня, тротуарной плитки, элементов благоустройства (ограждений, решеток, малых архитектурных форм, и т.д.).

В случае недостачи материалов для восстановления благоустройства поставка и работы по их установке осуществляется за счет организации, не обеспечившей сохранность.

4. По окончании прокладки инженерных сооружений и коммуникаций, но до засыпки котлованов и траншей производитель работ обязан вызвать на место работ представителя организации, выдавшей технические условия (задание), для контроля правильности исполнительной съемки в целях точного определения положения сетей в вертикальном и горизонтальном отношении.

Засыпка котлованов и траншей без выполнения исполнительной съемки запрещается.

5. На проезжей части улиц и тротуарах, имеющих усовершенствованное дорожное покрытие, траншеи и котлованы разрабатываются в креплениях, исключающих обвал и подмыв боковых стенок.

Перед началом работ по восстановлению нарушенного благоустройства на проезжей части улиц и тротуарах производитель работ должен согласовать с организацией, обслуживающей проезжую часть улиц и тротуары, возможность выполнения последующих работ по устройству дорожных одежд и восстановления асфальтобетонного покрытия.

Обратная засыпка траншей и котлованов производится песком с последующим уплотнением. Не допускается засыпка траншей и котлованов на проезжей части и тротуарах грунтом с включениями строительного мусора, сколом асфальта.

6. Работы по восстановлению нарушенного благоустройства на проезжей части улиц и тротуарах выполняются в присутствии представителей организаций, обслуживающих проезжую часть улиц и тротуары, организаций, эксплуатирующих подземные сооружения с оформлением актов на скрытые работы.

7. При проведении земляных работ в период с 1 ноября текущего года по 15 апреля следующего календарного года восстановление асфальтового покрытия и нарушенного благоустройства производится:

1) на дорожных покрытиях улиц с движением общественного транспорта путем засыпки места раскопок талым песком с послойным уплотнением и устройством щебеночного основания до уровня существующего асфальтобетонного покрытия с последующим восстановлением асфальтобетонного покрытия;

2) на второстепенных улицах, тротуарах и придомовых территориях путем устройства щебеночного основания до уровня существующего асфальтобетонного покрытия с последующим восстановлением асфальтобетонного покрытия.

8. Содержание мест раскопок на улицах и тротуарах до полного восстановления асфальтового покрытия и элементов благоустройства возлагается на производителя работ.

Производитель работ обеспечивает постоянное содержание дороги в зоне работ в нормальном проезжем состоянии до восстановления асфальтобетонного покрытия с последующей сдачей Администрации муниципального образования.

Работы по восстановлению основания и дорожного покрытия проезжей части необходимо начинать немедленно после засыпки траншеи и котлована и заканчивать на улицах, тротуарах, скверах, бульварах, в парках, а также в местах интенсивного движения транспорта и пешеходов в течение пяти суток, в других местах - в пределах десяти суток. В период с 1 ноября текущего года по 15 апреля следующего календарного года восстановление асфальтового покрытия и нарушенного благоустройства производится в соответствии с требованиями настоящей статьи.

Тротуары и дорожное покрытие после вскрытия следует привести в состояние, равноценное первоначальному (до проведения работ).

9. Восстановление тротуаров и асфальтобетонного покрытия дорог после строительства, прокладки и реконструкции инженерных сооружений и коммуникаций необходимо производить в два этапа:

1) 1-й этап - асфальтирование после окончания работ одним слоем асфальтобетона над траншеей;

2) 2-й этап - покрытие вторым слоем асфальта по всей ширине тротуара и проезжей части.

Восстановление дорожных покрытий, тротуаров после ремонта инженерных сооружений и коммуникаций необходимо производить в соответствии с требованиями, указанными в согласованиях организаций, эксплуатирующих существующие дорожные покрытия, тротуары.

10. Засыпка траншей и котлованов, восстановление дорожных покрытий, тротуаров, газонов и других элементов благоустройства должна производиться в срок, указанный в разрешении (ордере) на производство земляных работ.

11. Провалы, просадки грунта вне проезжей части дорог и тротуаров, появившиеся на месте после производства земляных работ и восстановления нарушенного благоустройства в течение 2 лет, устраняются организациями, производившими земляные работы, в течение трех суток.

12. Провалы, просадки, разрушения дорожного покрытия проезжей части автомобильных дорог, тротуаров, появившиеся в результате проведения земляных работ, устраняются организациями, получившими разрешение (ордер) на производство земляных работ, в трехдневный срок в течение действия гарантийного срока эксплуатации дорожного покрытия, но не менее 3 лет после проведения земляных работ.

13. Эксплуатация инженерных коммуникаций и сооружений допускается только после восстановления дорожных покрытий и элементов благоустройства. Данное правило не распространяется на случаи проведения земляных работ при ликвидации аварий инженерных сооружений и коммуникаций.

Статья 9. Заключительные положения

- Должностные лица, юридические лица и физические лица, виновные в нарушении настоящего Порядка, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и законодательством Ленинградской области.

- Контроль за выполнением требований настоящего Порядка возлагается на уполномоченных должностных лиц Администрации муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области».

Приложение 1

к Порядку проведения земляных работ

на территории муниципального образования

«Подпорожское городское поселение

Подпорожского муниципального района

Ленинградской области»

|  | В Администрацию муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от____________________________________________ (наименование организации, фамилия, имя, отчество физического лица) _____________________________________________ Адрес:________________________________________ Телефон:______________________________________ ИНН:_________________________________________ |
| --- | --- |

ЗАЯВЛЕНИЕ

о выдаче разрешения (ордера) на право производства земляных работ

на территории муниципального образования «Подпорожское городское поселение Ленинградской области»

Прошу выдать разрешение (ордер) на право производства земляных работ на территории муниципального образования «Подпорожское городское поселение Ленинградской области»______________________________________________________________________

(вид работ)

Место проведения работ:________________________________________________________

Вид вскрываемого покрытия:____________________________________________________

Сведение об ответственном за производство земляных работ:

Ф.И.О.: ______________________________________________________________________

Должность: _________________________________________________________________

Паспортные данные: Серия _________ № ___________ выдан

Номер телефона: ___________________

Номер и дата локального акта о назначении ответственного лица: __________________________________________________________________

Срок производства земляных работ: с «__»____________202_ по «__»____________202_

Полное восстановление дорожного покрытия и объектов благоустройства будет произведено в срок до: _________________________________________________________

Производство работ предполагает/не предполагает (нужное подчеркнуть) ограничение движения пешеходов или автотранспорта.

Производство работ предполагает/не предполагает (нужное подчеркнуть) свод зеленых насаждений.

Объект в полном объеме обеспечен проектно-сметной документацией, материалами, ограждением, механизмами, рабочей силой и финансированием.

При производстве работ гарантируем безопасное и беспрепятственное движение автотранспорта и пешеходов.

Обязуемся восстановить благоустройство на месте проведения работ.

В случае просадок асфальтобетонного покрытия и грунта на месте проведения земляных работ в течение трех лет гарантируем их восстановление.

Подтверждаю согласие на обработку персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Результат предоставления муниципальной услуги получу (нужное отметить):

┌─┐

└─┘ лично в Администрации ___________;

┌─┐

└─┘ почтовым отправлением.

Прилагаю:

1. копия свидетельства о постановке на учет в налоговой инспекции, (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), копия документа удостоверяющего личность (для физических лиц);

2. рабочий проект рабочие чертежи) на строительство, ремонт или реконструкцию подземных коммуникаций или на иные работы, связанные с доступом к  ним, и (или) сводный план сетей, согласованный (-ые) в установленном порядке с заинтересованными, контролирующими организациями (службами) и с организациями, эксплуатирующими линейные объекты (электропроводы, линии связи, трубопроводы, автомобильные дороги и иные сооружения), находящиеся в пределах границ земельного участка, на котором планируется производство земляных работ;

3. календарный график производства земляных работ, предусматривающий конкретные виды работ и сроки их выполнения, (при выполнении нескольких видов работ);

4. локальный акт о назначении работника, ответственного за соблюдение требований благоустройства и озеленения муниципального образования при производстве земляных работ (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);

5. документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае если интересы заявителя представляет его представитель);

6. согласования с соответствующими службами, отвечающими за эксплуатацию инженерных коммуникаций, с правообладателями земельных участков в случае, если проведение земляных работ будет затрагивать земельные участки, находящиеся во владении физических или юридических лиц, на которых планируется производство земляных работ и интересы которых затрагиваются при производстве земляных работ, выдачей, продлением, закрытием ордера на производство работ;

7. гарантийные обязательства об обеспечении сохранности бортового камня, тротуарной плитки, деревьев, кустарников и других объектов благоустройства, а также полного восстановления благоустройства территории.

"___" ___________ 20___ г.  ___________________     ___________________

дата подачи заявления          подпись заявителя        Ф.И.О. заявителя

Приложение 2

к Порядку проведения земляных работ

на территории муниципального образования

«Подпорожское городское поселение

Подпорожского муниципального района

Ленинградской области»

|  | В Администрацию муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от____________________________________________ (наименование организации, фамилия, имя, отчество физического лица) _____________________________________________ Адрес:________________________________________ Телефон:______________________________________ ИНН:_________________________________________ |
| --- | --- |

ЗАЯВЛЕНИЕ

о продлении разрешения (ордера) на право производства земляных работ на территории муниципального образования «Подпорожское городское поселение Ленинградской области»

Прошу продлить разрешение (ордер) на право производства земляных работ на территории муниципального образования «Подпорожское городское поселение Ленинградской области»  от  «__»_______20__ г. № ___.

Срок производства земляных  работ: с «__»____________202_ по «__»____________202_

(указать срок)

Срок восстановления нарушенного благоустройства: _____________________________________________________________________________

(указать срок)

Причина продления сроков производства земляных работ и/или восстановления благоустройства: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подтверждаю согласие на обработку персональных данных в соответствии с требованиями  Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Результат предоставления муниципальной услуги получу (нужное отметить):

┌─┐

└─┘ лично в Администрации ____________;

┌─┐

└─┘ почтовым отправлением.

Прилагаю:

Оригинал разрешения (ордера) от "____" ___________ 20____ г. N _______.

"___" ___________ 20___ г.       __________________     ___________________

дата подачи заявления                    подпись заявителя       Ф.И.О. заявителя

Приложение 3

к Порядку проведения земляных работ

на территории муниципального образования

«Подпорожское городское поселение

Подпорожского муниципального района

Ленинградской области»

|  | В Администрацию муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от____________________________________________ (наименование организации, фамилия, имя, отчество физического лица) _____________________________________________ Адрес:________________________________________ Телефон:______________________________________ ИНН:_________________________________________ |
| --- | --- |

ЗАЯВЛЕНИЕ

о закрытии (исполнении) разрешения (ордера) на право производства земляных работ на территории муниципального образования «Подпорожское городское поселение Ленинградской области»

Прошу закрыть разрешение (ордер) на право производства земляных работ на территории муниципального образования «Подпорожское городское поселение Ленинградской области»  от «____» __________ 20____ г. № ________.

Благоустройство, нарушенное в процессе производства земляных работ, выполнено в полном объеме.

Прилагаю:

1. Оригинал разрешения (ордера) от «____» _________ 20____ г. № ______.

2.  Акт сдачи-приемки выполненных работ по благоустройству территории после производства земляных работ на территории муниципального образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» от «____» ___________ 20____ г. № _______.

Подтверждаю согласие на обработку персональных данных в соответствии с

требованиями  Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Результат предоставления муниципальной услуги получу (нужное отметить):

┌─┐

└─┘ лично в Администрации ____________________

"___" ___________ 20___ г.    ___________________      ___________________

дата подачи заявления               подпись заявителя         Ф.И.О. заявителя

Приложение 4

к Порядку проведения земляных работ

на территории муниципального образования

«Подпорожское городское поселение

Подпорожского муниципального района

Ленинградской области»

Форма разрешения на осуществление земляных работ

РАЗРЕШЕНИЕ (ОРДЕР)

№ ___________ Дата __________

Администрация муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

Наименование заявителя (заказчика):__________________________________________________ __________________________________________________________________________________.

Адрес производства земляных работ:__________________________________________________ __________________________________________________________________________________.

Наименование работ: _______________________________________________________________.

Вид и объем вскрываемого покрытия (вид/объем в м3 или кв. м): __________________________________________________________________________________

Период производства земляных работ: с «__»_________ 202__ г.  по «__»_________202_ г.

Требования к производству земляных работ:____________________________________________

Наименование подрядной организации, осуществляющей земляные работы:_________________

__________________________________________________________________________________

Сведения о должностных лицах, ответственных за производство земляных работ:_____________

__________________________________________________________________________________

Наименование подрядной организации, выполняющей работы по восстановлению благоустройства: ______________________________________________________

Производство работ разрешено «___»__________20__г.________   ___________________

(дата)                        (подпись)                       (Ф.И.О.)

Разрешение продлено до «___»__________20__г.____________   ____________________

(дата)                            (подпись)                          (Ф.И.О.)

Разрешение закрыто      «___»___________20__г.____________   ___________________

(дата)                            (подпись)                           (Ф.И.О.)

Приложение 5

к Порядку проведения земляных работ

на территории муниципального образования

«Подпорожское городское поселение

Подпорожского муниципального района

Ленинградской области»

ГРАФИК

производства земляных работ

Функциональное назначение объекта:__________________________________________________ __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Адрес объекта: _____________________________________________________________________

(адрес проведения земляных работ,

__________________________________________________________________________________

кадастровый номер земельного участка)

| № п/п | Наименование работ | Дата начала работ (день/месяц/год) | Дата окончания работ (день/месяц/год) |
| --- | --- | --- | --- |

Исполнитель работ__________________________________________________________________

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

(при наличии)	«____» __________ 20__ г.

Заказчик

(при наличии) ___________________________________________________

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

(при наличии)	«____» __________ 20__ г.